PROPOSAL PROYEK PROGRES 1 ANALISIS DAN PERANCANGAN INFRASTRUKTUR JARINGANINTERNET SERVICE PROVIDER (ISP) DAN PELANGGAN MENGGUNAKAN SIMULASI GNS3

Disusun untuk memenuhi tugas Mata Kuliah Jaringan Komputer dan Komunikasi Data

Dosen Pengampu: Ferdi Chahyadi, S.Kom., M.Cs

Disusun Oleh: Kelompok 5

| 1. Rauf Hidayat | : | 2401020057 |
| --- | --- | --- |
| 2. Yura Ramadhani | : | 2401020068 |
| 3. Balqis Manisa | : | 2401020069 |
| 4. Meyky Ajamariadi | : | 2401020070 |
| 5. Auriel Lifta Ekeriana G | : | 2401020071 |

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK DAN TEKNOLOGI KEMARITIMAN
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
2026

# KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena dokumen proposal Progres 1 (P1) mata kuliah Infrastruktur Jaringan / Jaringan Komputer ini dapat disusun. Proposal ini membahas analisis kebutuhan dan perancangan awal infrastruktur jaringan Internet Service Provider (ISP) dan pelanggan dengan menggunakan lingkungan simulasi GNS3. Fokus perencanaan diarahkan pada pengelolaan alamat IPv4 publik dan privat, penerapan Network Address Translation (NAT), penyusunan default route, serta penggunaan mesin virtual Ubuntu Server dan Ubuntu Client sebagai bagian dari skenario pengujian jaringan.

Dokumen ini disusun sebagai landasan teknis sebelum tahap implementasi. Pada tahap awal, rancangan jaringan perlu ditetapkan secara terukur agar konfigurasi yang akan diterapkan pada router dan mesin virtual tidak hanya dapat berjalan, tetapi juga dapat diuji secara sistematis. Oleh sebab itu, proposal memuat analisis kebutuhan sistem, dasar teori, perbandingan dengan penelitian terkait, diagram topologi, serta tabel pengalamatan IP dan subnetting yang dapat dijadikan acuan pada progres berikutnya.

Penyusun menyadari bahwa proposal ini masih dapat disempurnakan, khususnya setelah dilakukan pengujian langsung di GNS3. Masukan dari dosen pengampu dan hasil evaluasi teknis pada tahap implementasi akan digunakan untuk memperbaiki konfigurasi, memperluas skenario pengujian, dan meningkatkan kejelasan dokumentasi jaringan.

Tanjungpinang, 11 Juni 2026

Kelompok 5

# BAB I
PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Kebutuhan terhadap konektivitas internet terus meningkat karena aktivitas pendidikan, layanan publik, komunikasi, bisnis, dan distribusi informasi semakin bergantung pada jaringan digital. International Telecommunication Union melaporkan bahwa sekitar 6 miliar penduduk dunia atau kurang lebih tiga perempat populasi global telah menggunakan internet pada tahun 2025. Data tersebut menunjukkan bahwa infrastruktur konektivitas tidak lagi dipandang sebagai fasilitas tambahan, melainkan sebagai komponen dasar yang harus dirancang dengan mempertimbangkan kapasitas, keberlanjutan, dan efisiensi pengelolaan sumber daya jaringan (International Telecommunication Union [ITU], 2025).

Pada konteks Indonesia, peningkatan kebutuhan internet juga terlihat dari hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. APJII mencatat bahwa jumlah pengguna internet Indonesia pada tahun 2024 mencapai 221.563.479 jiwa dengan tingkat penetrasi sebesar 79,5 persen. Angka tersebut meningkat dibandingkan tingkat penetrasi tahun 2023 sebesar 78,19 persen, serta memperlihatkan tren pertumbuhan yang konsisten apabila dibandingkan dengan tahun 2018 yang masih berada pada angka 64,8 persen (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia [APJII], 2024).

Pertumbuhan penggunaan internet menempatkan Internet Service Provider (ISP) sebagai penghubung penting antara jaringan global dan jaringan pelanggan. Dalam skenario sederhana, ISP menyediakan jalur akses menuju jaringan upstream, mengalokasikan alamat IP untuk koneksi pelanggan, serta menentukan bagaimana trafik dari sisi pelanggan diteruskan ke tujuan di luar jaringan lokal. Router pada lapisan ISP dan router pelanggan memiliki peran berbeda tetapi saling berkaitan: router ISP menjadi titik distribusi konektivitas, sedangkan router pelanggan mengelola batas antara jaringan privat internal dan jaringan akses yang disediakan ISP (Kurose & Ross, 2021; Tanenbaum et al., 2021).

Perancangan jaringan ISP dan pelanggan tidak dapat dilepaskan dari persoalan keterbatasan ruang alamat IPv4. IPv4 menggunakan ruang alamat 32-bit, sedangkan ketersediaan alamat publik yang dapat dialokasikan secara bebas semakin terbatas. APNIC menjelaskan bahwa seluruh Regional Internet Registries telah mengalami keterbatasan atau kehabisan pasokan IPv4 yang tersedia, dan anggota APNIC baru maupun lama pada kondisi tertentu hanya dapat memperoleh alokasi maksimal /23 atau 512 alamat berdasarkan kebijakan wilayah Asia Pasifik. Kondisi ini menegaskan bahwa penggunaan alamat IPv4 publik harus dilakukan secara terukur, bukan dibagikan secara berlebihan kepada setiap perangkat internal pelanggan (Asia Pacific Network Information Centre [APNIC], n.d.).

Salah satu teknik yang digunakan untuk mengelola keterbatasan alamat adalah subnetting berbasis Classless Inter-Domain Routing (CIDR). CIDR menyediakan pendekatan pembagian alamat berdasarkan panjang prefix sehingga suatu segmen dapat disesuaikan dengan kebutuhan host, tidak lagi bergantung pada pembagian kelas alamat tradisional. RFC 4632 menjelaskan bahwa CIDR dirancang untuk membantu konservasi ruang alamat IPv4 sekaligus membatasi pertumbuhan tabel routing global. Pada proposal ini, konsep tersebut diterapkan dengan menggunakan prefix /30 untuk koneksi point-to-point dan prefix yang lebih longgar untuk jaringan server serta jaringan lokal pelanggan (Fuller & Li, 2006).

Selain subnetting, Network Address Translation (NAT) diperlukan agar host pada jaringan privat pelanggan dapat berkomunikasi dengan jaringan luar melalui alamat pada sisi WAN router pelanggan. RFC 1918 menetapkan blok alamat privat yang dapat digunakan secara internal, antara lain 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12, dan 192.168.0.0/16. Sementara itu, RFC 3022 menjelaskan bahwa NAT tradisional memungkinkan host dalam jaringan privat mengakses jaringan eksternal secara transparan melalui proses translasi alamat. Dalam rancangan ini, jaringan lokal pelanggan menggunakan 192.168.10.0/24 dan trafik keluar diterjemahkan melalui alamat WAN router pelanggan menggunakan mekanisme PAT atau masquerading (Rekhter et al., 1996; Srisuresh & Egevang, 2001).

NAT juga memberikan efek pengurangan paparan langsung terhadap alamat internal karena perangkat di jaringan luar tidak berkomunikasi langsung dengan alamat privat pelanggan. Namun, efek tersebut tidak boleh disamakan dengan perlindungan keamanan yang lengkap. NAT bukan pengganti firewall, kontrol akses, pembaruan sistem, maupun pemantauan trafik. Oleh karena itu, proposal ini menempatkan NAT terutama sebagai mekanisme konservasi alamat dan pemisahan ruang alamat, sedangkan aspek keamanan lanjutan direncanakan sebagai pengembangan setelah konektivitas dasar berhasil diuji (Srisuresh & Egevang, 2001; Van de Velde et al., 2007).

Pada sisi routing, router pelanggan tidak memerlukan seluruh informasi jaringan yang berada di luar lingkungan lokalnya. Router cukup memiliki default route 0.0.0.0/0 menuju router ISP sebagai next hop. RFC 4098 mendefinisikan default route sebagai jalur yang digunakan ketika router tidak menemukan rute yang lebih spesifik untuk alamat tujuan. Konsep ini relevan pada pelanggan karena menyederhanakan tabel routing: trafik menuju jaringan selain LAN lokal akan diarahkan ke router ISP, lalu diteruskan ke upstream berdasarkan tabel routing pada lapisan berikutnya (Berkowitz et al., 2005; Juniper Networks, n.d.).

Sebelum perangkat fisik digunakan, rancangan perlu diuji dalam lingkungan simulasi atau emulasi agar kesalahan pengalamatan, ketidaktepatan gateway, dan kegagalan NAT dapat diidentifikasi lebih awal. GNS3 menyediakan lingkungan untuk mengemulasikan, mengonfigurasi, menguji, dan melakukan troubleshooting jaringan virtual maupun jaringan nyata. Dokumentasi GNS3 juga menyatakan bahwa topologi dapat dibuat dalam skala kecil pada laptop maupun diperluas ke beberapa server, serta mendukung berbagai perangkat dan appliance Linux. Karakteristik tersebut sesuai dengan kebutuhan proyek karena router dan mesin virtual Ubuntu dapat ditempatkan dalam satu skenario uji yang dapat direplikasi (GNS3, n.d.-a).

Penggunaan Ubuntu Server dan Ubuntu Client pada topologi memberikan objek uji yang lebih realistis dibandingkan hanya menggunakan node ringan. Ubuntu Server dapat dipakai sebagai server tujuan untuk menguji keterjangkauan jaringan, sedangkan Ubuntu Client merepresentasikan perangkat pelanggan yang mengirim trafik dari jaringan privat. Dokumentasi Ubuntu menunjukkan bahwa konfigurasi alamat statis dapat ditetapkan melalui Netplan dengan mendefinisikan alamat, default route, dan nameserver pada berkas konfigurasi YAML. Dengan demikian, pengujian dapat mencakup konektivitas end-to-end, verifikasi default gateway, dan pencatatan hasil traceroute atau ping (Canonical, 2026).

Berdasarkan uraian tersebut, proyek ini diarahkan pada perancangan awal infrastruktur ISP-pelanggan yang sederhana tetapi memiliki fondasi teknis yang jelas. Tahap Progres 1 belum berfokus pada konfigurasi akhir, melainkan pada penetapan kebutuhan, topologi, pembagian subnet, alamat setiap interface, rute dasar, dan mekanisme NAT yang akan diuji pada tahap implementasi. Pendekatan ini penting agar progres berikutnya tidak dimulai dari konfigurasi coba-coba, tetapi dari desain yang dapat ditinjau, dikoreksi, dan diuji secara bertahap.

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana merancang topologi jaringan ISP dan pelanggan pada GNS3 yang menggambarkan alur konektivitas dari jaringan lokal pelanggan menuju jaringan upstream atau internet simulasi?

2. Bagaimana membagi alamat IPv4 publik simulasi dan alamat IPv4 privat secara efisien menggunakan prefix CIDR yang sesuai dengan fungsi setiap segmen jaringan?

3. Bagaimana merencanakan mekanisme NAT/PAT pada router pelanggan agar Ubuntu Client yang menggunakan alamat privat dapat mengakses Ubuntu Server pada jaringan luar?

4. Bagaimana menetapkan default route pada router pelanggan dan router ISP agar proses forwarding trafik dapat berlangsung sederhana tetapi tetap terarah?

5. Bagaimana menyusun kebutuhan fungsional, kebutuhan non-fungsional, dan skenario pengujian awal sebagai dasar implementasi pada Progres 2 dan Progres 3?

## 1.3 Tujuan Project

1. Menyusun rancangan topologi ISP-pelanggan menggunakan GNS3 yang memuat router upstream, router ISP, router pelanggan, switch LAN, Ubuntu Server, dan Ubuntu Client.

2. Menyusun alokasi alamat IPv4 publik simulasi dan privat dengan pendekatan CIDR untuk mengurangi pemborosan alamat pada koneksi point-to-point.

3. Merencanakan NAT/PAT atau masquerading pada router pelanggan agar trafik dari jaringan privat dapat diterjemahkan ke alamat WAN pelanggan.

4. Merencanakan default route pada router pelanggan menuju ISP dan pada router ISP menuju jaringan upstream.

5. Menyediakan dokumen analisis kebutuhan dan tabel pengalamatan yang siap digunakan sebagai pedoman implementasi serta pengujian pada progres selanjutnya.

## 1.4 Manfaat Project

- Bagi pelanggan, rancangan ini memberikan gambaran mengenai cara jaringan privat dapat tetap menggunakan alamat internal tanpa memerlukan satu alamat IPv4 publik untuk setiap perangkat. Penggunaan NAT/PAT memungkinkan beberapa host pelanggan berbagi satu alamat pada sisi WAN, sedangkan default route membantu router pelanggan mengarahkan trafik keluar secara sederhana. Manfaat tersebut relevan untuk kebutuhan pelanggan rumah, laboratorium, atau organisasi kecil yang memerlukan konektivitas dasar dengan pengelolaan alamat yang efisien (Rekhter et al., 1996; Srisuresh & Egevang, 2001).

- Bagi operator ISP, proposal ini memberikan rancangan awal pengalokasian subnet yang terstruktur. Koneksi point-to-point ISP-pelanggan menggunakan prefix /30 agar jumlah alamat yang dipakai sesuai kebutuhan dua interface aktif. Rancangan juga memisahkan jaringan upstream, akses pelanggan, dan LAN privat sehingga proses troubleshooting dapat dilakukan berdasarkan segmen. Pemisahan ini mendukung dokumentasi yang lebih jelas dan mengurangi risiko konflik alamat pada saat implementasi (Fuller & Li, 2006).

- Bagi mahasiswa, proyek ini menjadi latihan untuk menghubungkan teori pengalamatan IPv4, subnetting, NAT, routing statis, dan virtualisasi ke dalam satu studi kasus yang dapat diuji. Penggunaan GNS3 memungkinkan rancangan dikembangkan secara bertahap dan diperiksa melalui output konfigurasi, ping, traceroute, serta tabel translasi NAT. Praktik tersebut membantu mahasiswa memahami hubungan antara keputusan desain dan perilaku trafik pada jaringan (GNS3, n.d.-a; Sholeha et al., 2025).

- Bagi peneliti atau pengembang selanjutnya, rancangan dasar ini dapat diperluas menjadi skenario multi-pelanggan, dual ISP, failover, routing dinamis, firewall, IPv6, maupun pengukuran Quality of Service. Penelitian Anwar dan Priyawati (2024), misalnya, menunjukkan bahwa GNS3 dapat digunakan untuk membandingkan metode distribusi trafik pada dua jalur ISP. Dengan demikian, topologi dasar pada proposal ini dapat diposisikan sebagai baseline sebelum pengembangan skenario yang lebih kompleks.

# BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1 Dasar Teori

### 2.1.1	Arsitektur Jaringan ISP dan Hubungannya dengan Pelanggan

ISP merupakan penyedia konektivitas yang menghubungkan jaringan pelanggan dengan jaringan lain, termasuk jaringan upstream dan internet. Dalam model sederhana, perangkat pelanggan tidak terhubung langsung ke seluruh jaringan global, tetapi melewati router pelanggan atau Customer Premises Equipment (CPE), kemudian menuju router ISP. Arsitektur berlapis seperti ini memungkinkan setiap domain mengelola interface, alamat, dan kebijakan routing sesuai tanggung jawabnya (Kurose & Ross, 2021; Tanenbaum et al., 2021).

Pada proposal ini, router ISP berperan sebagai titik distribusi akses pelanggan dan memiliki jalur default menuju router upstream. Router pelanggan menjadi batas administratif antara alamat publik simulasi pada sisi WAN dan alamat privat pada sisi LAN. Pemisahan peran tersebut mempermudah evaluasi karena kegagalan konektivitas dapat ditelusuri secara berurutan: host pelanggan, gateway LAN, WAN pelanggan, router ISP, router upstream, dan server tujuan.

### 2.1.2	Alokasi IP Address: Public IP dan Private IP

Alamat IPv4 publik digunakan pada jaringan yang memerlukan keterjangkauan antar-domain dan dikelola melalui proses alokasi yang melibatkan IANA serta Regional Internet Registries. Sebaliknya, alamat IPv4 privat disediakan untuk penggunaan internal dan tidak dimaksudkan sebagai alamat yang dapat dijangkau secara global. IANA mencatat blok private-use 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12, dan 192.168.0.0/16 sesuai RFC 1918 (Internet Assigned Numbers Authority [IANA], n.d.; Rekhter et al., 1996).

Rancangan ini menggunakan blok TEST-NET-2 198.51.100.0/24 dan TEST-NET-3 203.0.113.0/24 untuk merepresentasikan alamat publik pada simulasi. RFC 5737 menetapkan blok 192.0.2.0/24, 198.51.100.0/24, dan 203.0.113.0/24 sebagai alamat dokumentasi. Alamat tersebut sesuai untuk contoh konfigurasi dan dokumen proposal, tetapi tidak boleh dianggap sebagai alamat publik produksi yang benar-benar dialokasikan kepada kelompok (Arkko et al., 2010).

### 2.1.3 Network Address Translation (NAT)

NAT adalah mekanisme translasi alamat IP pada batas antara dua ruang alamat. Pada NAT tradisional, router dapat mengganti alamat sumber paket dari jaringan privat menjadi alamat pada sisi luar sehingga host privat dapat mengakses jaringan eksternal. RFC 3022 menjelaskan konsep translasi tersebut sebagai cara agar host dalam jaringan privat dapat mengakses host di jaringan eksternal secara transparan pada banyak skenario penggunaan (Srisuresh & Egevang, 2001).

Dynamic NAT menggunakan kumpulan alamat luar yang dapat dipetakan secara dinamis kepada host internal. Port Address Translation (PAT) memperluas konsep tersebut dengan memanfaatkan nomor port sehingga banyak koneksi internal dapat menggunakan satu alamat luar. Pada perangkat berbasis Linux atau MikroTik, istilah masquerading umum dipakai untuk bentuk source NAT yang menyesuaikan translasi terhadap alamat interface keluar. Proposal ini merencanakan PAT/masquerading pada router pelanggan karena skenario hanya memerlukan satu alamat WAN pelanggan untuk melayani beberapa host privat (Srisuresh & Egevang, 2001).

Walaupun NAT dapat membatasi komunikasi langsung menuju alamat internal, keamanan jaringan tetap memerlukan mekanisme tambahan. Firewall, filter akses, pembaruan sistem, pencatatan log, dan pembatasan layanan harus direncanakan apabila topologi dikembangkan ke lingkungan produksi. Pemisahan antara fungsi NAT dan fungsi keamanan penting agar konfigurasi tidak memberikan rasa aman yang keliru (Van de Velde et al., 2007).

### 2.1.4 Routing Statis dan Default Route

Routing statis adalah penetapan jalur secara eksplisit oleh administrator. Pendekatan ini sesuai untuk topologi kecil yang jalurnya tidak sering berubah karena mudah ditinjau dan tidak memerlukan pertukaran informasi routing dinamis. Dalam konteks pelanggan, rute statis yang paling penting adalah default route menuju ISP. Default route IPv4 dituliskan sebagai 0.0.0.0/0 dan digunakan apabila tidak ada prefix yang lebih spesifik pada tabel routing (Berkowitz et al., 2005; Juniper Networks, n.d.).

Pada router pelanggan, default route diarahkan ke 198.51.100.1 sebagai interface router ISP. Pada router ISP, default route diarahkan ke 203.0.113.1 sebagai interface router upstream. Router upstream perlu memiliki jalur balik menuju jaringan akses pelanggan atau minimal menuju alamat WAN pelanggan yang digunakan dalam translasi. Dengan rancangan tersebut, paket dapat bergerak ke arah luar dan balasan dapat dikembalikan ke sumber yang benar (Berkowitz et al., 2005).

### 2.1.5 GNS3 dan Peran VM Ubuntu Server/Client

GNS3 adalah perangkat lunak sumber terbuka untuk emulasi, konfigurasi, pengujian, dan troubleshooting jaringan virtual maupun nyata. Platform ini mendukung topologi kecil pada laptop serta topologi yang lebih besar pada beberapa server. GNS3 juga mendukung beragam appliance, termasuk perangkat virtual dari beberapa vendor dan appliance Linux, sehingga sesuai untuk pembelajaran yang membutuhkan perilaku perangkat lebih realistis dibandingkan diagram statis (GNS3, n.d.-a).

Mesin virtual dapat ditambahkan ke topologi GNS3 melalui beberapa pendekatan. Dokumentasi GNS3 menjelaskan penggunaan mesin virtual VMware atau VirtualBox, sedangkan Qemu direkomendasikan untuk topologi yang portabel dan lebih ringan. Pada proyek ini, Ubuntu Client berfungsi menghasilkan trafik dari jaringan privat pelanggan, sedangkan Ubuntu Server ditempatkan pada jaringan luar sebagai tujuan uji. Ubuntu Server lokal juga dapat digunakan untuk memastikan komunikasi internal LAN tetap berjalan sebelum pengujian NAT dilakukan (GNS3, n.d.-b; GNS3, n.d.-c).

## 2.2 Metode Subnetting yang Digunakan

Metode subnetting yang digunakan adalah CIDR dengan penyesuaian ukuran subnet berdasarkan fungsi segmen. Konsep ini menyerupai Variable Length Subnet Masking (VLSM) karena setiap jaringan tidak dipaksa menggunakan prefix yang sama. Koneksi point-to-point hanya membutuhkan dua alamat interface aktif, sehingga prefix /30 dipilih karena menyediakan empat alamat: satu network address, dua alamat host, dan satu broadcast address. Pendekatan tersebut mencegah pemborosan alamat pada link antar-router (Fuller & Li, 2006).

Segmen layanan publik simulasi menggunakan 203.0.113.64/26 agar tersedia ruang alamat yang cukup untuk menempatkan Ubuntu Server uji dan mengembangkan beberapa endpoint tambahan. LAN pelanggan menggunakan 192.168.10.0/24 karena jaringan privat tidak menghabiskan alokasi publik dan prefix /24 mudah dikelola untuk skenario laboratorium. Penggunaan ukuran subnet yang berbeda memperlihatkan bahwa keputusan pengalamatan harus mengikuti kebutuhan setiap segmen, bukan sekadar memakai subnet mask yang sama pada seluruh topologi.

Dalam dokumen ini, istilah public IP digunakan untuk menjelaskan peran alamat pada sisi luar jaringan pelanggan dan jaringan upstream simulasi. Namun, alamat TEST-NET tidak dapat digunakan sebagai alamat produksi di internet. Ketika sistem benar-benar diterapkan di luar laboratorium, alamat WAN pelanggan dan alamat upstream harus diganti dengan blok yang dialokasikan secara resmi oleh penyedia layanan atau pengelola sumber daya internet terkait (Arkko et al., 2010; IANA, n.d.).

## 2.3 Penelitian atau Sistem Terkait

Penelitian terdahulu digunakan untuk melihat bagaimana perancangan jaringan, NAT, routing, dan GNS3 diterapkan pada studi kasus lain. Perbandingan tidak dimaksudkan untuk menyalin topologi, tetapi untuk menentukan posisi proposal ini. Proyek yang disusun berfokus pada fondasi ISP-pelanggan: pemisahan public-private IP, subnetting, NAT/PAT, default route, dan penggunaan VM Ubuntu sebagai endpoint uji.

Tabel 1 Perbandingan Penelitian atau Sistem Terkait

| Penelitian | Fokus dan Hasil Utama | Posisi Proposal Ini |
| --- | --- | --- |
| Faizah, Pudjiarti, dan Saryoko (2022) | Perancangan jaringan dengan static routing dan VPN PPTP pada SMK Bina Putra. Penelitian menggunakan NAT agar PC dapat mengakses internet melalui router utama. | Relevan untuk menunjukkan penggunaan NAT dan routing statis pada jaringan organisasi. Proposal ini memisahkan fokus dari VPN dan mengarahkan skenario pada relasi ISP-pelanggan serta public-private addressing. |
| Susueno et al. (2021) | Analisis IS-IS dan MPLS Traffic Engineering menggunakan GNS3 dengan parameter throughput dan packet loss. | Menunjukkan bahwa GNS3 dapat digunakan untuk evaluasi jaringan yang lebih kompleks. Proposal ini berada pada tahap fondasi sebelum berkembang ke routing dinamis atau traffic engineering. |
| W., Fitriana, dan Surya (2023) | Analisis dan desain infrastruktur internet berbasis MikroTik menggunakan tahapan NDLC: analysis, design, simulation prototype, implementation, monitoring, dan management. | Mendukung penggunaan analisis kebutuhan dan desain sebelum implementasi. Proposal ini membatasi keluaran P1 pada rancangan awal yang siap diuji pada progres berikutnya. |
| Anwar dan Priyawati (2024) | Perbandingan metode PCC dan ECMP dalam load balancing menggunakan simulator GNS3 pada dua jalur ISP. | Menunjukkan potensi pengembangan topologi menuju multi-ISP dan failover. Proposal ini menggunakan satu upstream terlebih dahulu agar NAT dan default route dapat divalidasi dengan jelas. |
| Sholeha et al. (2025) | Perbandingan EVE-NG dan GNS3 berdasarkan fungsionalitas, performa jaringan, dan konsumsi sumber daya. | Memperkuat alasan pemilihan GNS3 untuk konteks pembelajaran. Proyek tetap perlu menyesuaikan jumlah VM dengan kemampuan perangkat host. |

Berdasarkan perbandingan tersebut, proposal ini menempati posisi sebagai rancangan baseline yang sengaja dibuat terukur. Kompleksitas seperti load balancing, failover, MPLS, routing dinamis, dan firewall lanjutan belum dimasukkan sebagai konfigurasi inti P1. Pembatasan ruang lingkup tersebut diperlukan agar pengujian pada progres berikutnya dapat dimulai dari konektivitas dasar yang benar, kemudian diperluas secara bertahap setelah hasil NAT dan default route berhasil diverifikasi.

# BAB III
METODOLOGI DAN PERANCANGAN SISTEM

## 3.1 Analisis Kebutuhan Sistem (Proposal & Requirements Analysis)

Analisis kebutuhan disusun untuk menetapkan fungsi yang wajib berjalan sebelum tahap implementasi dinyatakan berhasil. Fokus utama bukan sekadar membuat node dapat saling terhubung, tetapi memastikan jalur data sesuai desain: Ubuntu Client menggunakan alamat privat, router pelanggan menerapkan NAT/PAT, trafik bergerak melalui router ISP dan router upstream, kemudian mencapai Ubuntu Server uji pada segmen luar. Setiap kebutuhan dirumuskan agar dapat diuji dengan perintah dan bukti konfigurasi pada Progres 2 dan Progre